INTRODUCCION

Hay dos tipos de sistemas LTI que se estudiaran a lo largo del trabajo. Estos son:

- FIR (finite impulse response): son sistemas cuya respuesta al impulso es finita en el tiempo. Generalmente, la salida de estos sistemas depende solo de la entrada presenta y pasada.

- IIR (infinite impulse response): sistemas que tienen una respuesta al impulso infinita en el tiempo. Involucra retroalimentación de la salida. La salida de estos sistemas depende tanto de valores de la entrada presente y pasada, como se la misma salida en tiempo pasado.

En ambos casos, los resultados fueron equivalentes, confirmando la propiedad fundamental de los sistemas *LTI*: la salida puede calcularse indistintamente aplicando la ecuacion en diferencias o convolusionando la entrada con la respuesta al impulso.

Para este caso, se estudia su comportamiento frente a diferentes señales de entrada previamente generadas (senoidal, senoidal amplificada y desfazada, señal modulada, señal recortada, señal cuadrada, pulso rectangular), todas ellas causales. Posteriormente, se obtiene su respuesta al impulso y, a partir de ella, se verifica la equivalencia con el cálculo directo de la salida mediante convolución.

En segundo lugar, se examinan dos sistemas adicionales definidos por las ecuaciones:

$$

y[n] = x[n] + 3 * x[n - 10] \quad \text{(1)}

$$

$$

y[n] = x[n] + 3 * y[n-10] \quad \text{(2)}

$$

El primero corresponde a un sistema no recursivo (**FIR**: Finite Impulse Response), donde la salida depende solo de la entrada presenta y pasada. El segundo es recursivo (**IIR**: Infinite Impulse Response), ya que involucra retroalimentación de la salida. En ambos casos, se determina la respuesta al impulso y la salida frente a una señal senoidal de entrada.

Además de la representacion temporal, se analizaron parámetros cuantitativos como el tiempo de simulación, y se calculan la energía y la potencia de las señales de salida, lo cual permite una caracterización completa del comportamiento dinámico de cada sistema.