Introducción teórica TS5

Densidad espectral de potencia

En el análisis de señales, la caracterización espectral constituye una herramienta fundamental para comprender como se distribuye la energía o potencia de una señal en función de la frecuencia. Una de las formas más comunes de realizar este análisis es mediante la densidad espectral de potencia (Power Spectral Density, PSD), también denominada periodograma.

La PSD de una señal discreta x[n] puede expresarse como la transformada de Fourier de su secuencia de autocorrelación rxk

Pxejw=k=-∞∞rxk*e-jkw

Esta función describe cómo se reparte la potencia de una señal en el dominio frecuencial. La estimación espectral de la PSD permite identificar los componentes dominantes, el rango de frecuencias relevantes y el ancho de banda de la señal, aspectos esenciales para su interpretación y análisis.

Métodos de estimación espectral

En la práctica, la estimación de la PSD presenta ciertas limitaciones: No se dispone de un número infinito de muestras ni de todas las posibles realizaciones del proceso aleatorio. Por ello, se utilizan diversos métodos de estimación espectral

- Periodograma: es el método más básico y se obtiene a partir del módulo cuadrado de la transformada de Fourier de la señal. Sin embargo, presenta alta varianza, por lo que se usan variantes mejoradas.

- Método de Bartlet: divide la señal en bloques no solapados, calcula el espectro de cada promedio y luego promedia los resultados. Este procedimiento reduce la varianza de la estimación a costa de una menor resolución espectral. Si mejoro la varianza k veces, empeoro la resolución espectral k veces.

- Método de Welch: producto de usar una ventana que mejore el sesgo, que concentre mejor la energía, y que evite el desparramo espectral. Al mismo tiempo el promediado disminuye la varianza. La propuesta de este método es aumentar el promediado de las estimaciones de la PDS, divide la señal en segmentos solapados a la mitad, es decir en segmentos que comparten un 50%, y luego promedia. Este método mejora significativamente la varianza, pero también empeora la resolución espectral en el mismo porcentaje.

- Método de Blackman-Tukey: se basa en llegar al estimador de Blackman-Tukey de la PDS como la transformada de Fourier de una secuencia de autocorrelación estimada y ventaneada. Esto permite obtener una densidad espectral de potencia suavizada y con mejor control sobre el compromiso entre resolución y varianza.

Tipos de señales

En este trabajo de analizaron tres tipos de señales:

- Electrocardiograma (ECG): refleja la actividad del corazón

- Pletismografía (PPG): mide variaciones de volumen sanguíneo

- Señales de audio: comprenden tanto voz como silbidos, y se caracterizan por un espectro más amplio

El objetivo principal es estimar la densidad espectral de potencia de cada señal, utilizando alguno de los métodos mencionados y, a partir de dicha estimación, determinar su ancho de banda efectivo. Esto permitirá comparar cuantitativamente las características espectrales de las distintas señales analizadas.

Ancho de banda

El ancho de banda de una señal se define como el rango de frecuencias dentro del cual se concentra la mayor parte de su energía o potencia espectral.

Puede definirse de distintas maneras según el criterio adoptado:

- Ancho de banda de potencias (en dB): es el intervalo de frecuencias comprendido entre los puntos en los que la densidad espectral de potencia (PSD) cae a la mitad de su valor máximo (-3dB respecto del máximo).

- Ancho de banda efectivo o de energía: es el rango de frecuencias que contiene un porcentaje determinado de la energía total de la señal (entre el 95% y el 99%), considerando que el resto se asocia a otras fuentes de interferencia o ruido.

En ambos casos, el ancho de banda describe la porción significativa del espectro donde la señal tiene contenido útil para su análisis, y fuera de ese rango las contribuciones en frecuencia pueden considerarse despreciables.

Resolución espectral

La resolución espectral nos dice que tan cerca pueden estar dos frecuencias distintas para que podamos distinguirlas en el espectro.

∆f=fsN

donde fs es la frecuencia de muestreo, y N el número de muestras

A mayor N, la resolución espectral disminuye, entonces se pueden distinguir frecuencias más cercanas. En cambio, si reduzco e número de muestras, mi ∆f empeora y dos frecuencias cercanas pueden “mezclarse” en el espectro, es decir que se produce aliasing.