RESUMEN HOLTON

Capitulo 3

Transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT)

Concepto

•	Representación en frecuencia de señales discretas de duración infinita.

•	La señal x[n] se expresa como suma infinita de exponenciales complejas.

•	Fórmula:

X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \quad \omega \in [-\pi,\pi]

x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega

Propiedades importantes

•	Linealidad: la DTFT de suma/escala es la suma/escala de las DTFT.

•	Desplazamiento en el tiempo: corresponde a una fase exponencial en frecuencia.

•	Convolución en el tiempo ↔ multiplicación en frecuencia.

•	Multiplicación en el tiempo (ventaneo) ↔ convolución en frecuencia.

•	Periodicidad: X(e^{j\omega}) es periódica en 2\pi.

Magnitud y fase

•	La magnitud indica el contenido en frecuencia.

•	La fase da información de la alineación temporal.

•	En sistemas LTI, la magnitud del sistema define cuánto amplifica/atenúa, y la fase qué tanto retrasa.

Casos típicos

•	Impulso: DTFT = 1 (todas las frecuencias presentes).

•	Senoides: espectros en dos picos discretos.

•	Secuencia exponencial: espectro racional.

Aplicaciones

•	Análisis espectral de señales (voz, audio, vibraciones).

•	Base para el diseño de filtros FIR/IIR.

•	Entender aliasing y relación con DFT/FFT.

———————————————————————————

Idea central

La DTFT permite representar señales discretas e infinitas en el dominio de la frecuencia. Es una extensión de la Transformada de Fourier clásica, pero adaptada a secuencias.

Desarrollo

•	Toda señal discreta x[n] puede descomponerse en una suma ponderada de exponenciales complejas e^{j\omega n}.

•	La DTFT es la herramienta que nos dice qué frecuencias y con qué amplitud/fase aparecen en x[n].

Fórmulas

Transformada:

X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \quad \omega \in [-\pi, \pi]

Inversa:

x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega

Interpretación

•	El espectro X(e^{j\omega}) es periódico en 2\pi.

•	Magnitud → cuánta energía hay en cada frecuencia.

•	Fase → cómo están alineadas esas componentes en el tiempo.

Propiedades útiles

•	Linealidad → combinación de señales se refleja en la DTFT.

•	Desplazamiento en el tiempo → introduce una fase exponencial.

•	Convolución temporal ↔ multiplicación en frecuencia.

•	Multiplicación temporal (ventaneo) ↔ convolución en frecuencia.

•	Parseval → conserva energía entre tiempo y frecuencia.

Aplicaciones

•	Análisis espectral de señales de audio, voz y sensores.

•	Diseño y comprensión de filtros digitales (qué frecuencias pasan o se atenúan).

•	Base para la DFT y la FFT.

Capitulo 6

Muestreo y teorema de Nyquist

Muestreo analógico

•	Para procesar señales en computadora, hay que muestrear la señal continua:

x[n] = x_c(nT), \quad T = \frac{1}{f_s}

Teorema de muestreo de Nyquist–Shannon

•	Si la señal x_c(t) es limitada en banda (f_{max}), basta con muestrear a

f_s \geq 2 f_{max}

•	f_N = f_s/2 = frecuencia de Nyquist.

•	Permite reconstruir la señal sin pérdida usando un filtro pasa-bajos ideal.

Casos

•	Submuestreo: aliasing, distintas frecuencias se superponen.

•	Muestreo crítico: f_s = 2f_{max}.

•	Sobremuestreo: más muestras de las necesarias → robustez y menos ruido.

Reconstrucción

•	Se usa un filtro de reconstrucción ideal (interpolador sinc).

•	En la práctica se emplean filtros anti-aliasing antes de muestrear.

Extensiones

•	Submuestreo deliberado en comunicaciones (bandpass sampling).

•	Sobre-muestreo en conversores sigma-delta (mejor relación señal/ruido).

Aplicaciones

•	Digitalización de audio (CD: 44.1 kHz).

•	Video y telecomunicaciones.

•	Conversores A/D y D/A.

———————————————————————————

Idea central

Para procesar señales analógicas en un sistema digital, primero deben muestrearse. El teorema de Nyquist-Shannon establece la condición necesaria para que no se pierda información.

Desarrollo

•	Si tenemos una señal analógica x_c(t) con banda limitada (frecuencia máxima f_{max}), basta con muestrear a una frecuencia de muestreo:

f_s \geq 2 f_{max}

•	El límite f_s = 2 f_{max} se llama frecuencia de Nyquist.

•	El proceso inverso (reconstrucción) requiere un filtro pasa-bajos ideal que elimine las copias espectrales.

Consecuencias

•	Sobremuestreo → más muestras de las necesarias; aumenta robustez frente a ruido.

•	Submuestreo → aparece aliasing (frecuencias altas se pliegan y parecen bajas).

•	Muestreo crítico → el mínimo exacto, teórico, sin margen de seguridad.

Aplicaciones

•	Audio digital: CD (44.1 kHz porque cubre hasta 22 kHz ≈ rango auditivo).

•	Telecomunicaciones: evita interferencias y pérdidas.

•	Diseño de conversores A/D y D/A (con filtros anti-aliasing).

Capitulo 10

Transformada Discreta de Fourier (DFT)

Concepto

•	Versión discreta y finita de la DTFT.

•	Para una secuencia de longitud N:

X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k=0,1,\dots,N-1

x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}

Propiedades clave

•	Periodicity: X[k+N] = X[k].

•	Linealidad y simetrías (para señales reales).

•	Circular shift: desplazamiento temporal → fase exponencial.

•	Circular convolution: muy usada para implementar filtros.

•	Parseval: conserva la energía.

Relación con DTFT

•	La DFT son muestras uniformes de la DTFT.

•	A mayor N, mejor resolución en frecuencia.

Técnicas prácticas

•	Zero-padding: más resolución en el espectro.

•	Ventaneo: reduce efectos de fuga espectral.

•	Convolución rápida: mediante DFT.

Aplicaciones

•	Análisis espectral computacional.

•	Procesamiento de audio, imagen y radar.

•	Base de la FFT.

———————————————————————————

Idea central

La DFT es una versión discreta y finita de la DTFT. Nos permite trabajar en computadora con secuencias de longitud limitada.

Desarrollo

•	A diferencia de la DTFT (que analiza señales infinitas), la DFT considera una señal periódica de periodo N.

•	Se obtiene muestreando la DTFT en N puntos igualmente espaciados.

Fórmulas

DFT:

X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0,\dots,N-1

Inversa:

x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}

Propiedades

•	Periodicity: X[k+N] = X[k].

•	Circular shift: un corrimiento en tiempo genera fase exponencial.

•	Circular convolution: convolución temporal → multiplicación en frecuencia.

•	Parseval: la energía se conserva.

Interpretación práctica

•	La DFT da un espectro discreto con resolución \Delta f = f_s / N.

•	Para mejorar resolución se usa zero-padding.

•	Para señales reales, el espectro es simétrico.

Aplicaciones

•	Análisis espectral en computadoras.

•	Procesamiento de imágenes y audio.

•	Implementación de filtros por convolución circular.

•	Base para la FFT.

Capitulo 11

Transformada Rápido de Fourier (FFT)

Motivación

•	Calcular la DFT de manera directa requiere N^2 operaciones.

•	Con la FFT se reduce a N \log N.

Algoritmos

•	Radix-2 FFT (DIT/DIF):

•	Divide y conquista: separa secuencia en pares/impares.

•	Usa simetrías de exponenciales (twiddle factors).

•	Radix-4: divide en 4 partes → aún más eficiente si N es múltiplo de 4.

•	Mixed radix: combina factorizaciones de N.

Otras variantes

•	FFT para secuencias reales (reduce cálculos).

•	FFT inversa (IFFT): reconstrucción en tiempo.

•	Convolución rápida: implementar filtros largos de forma eficiente.

•	Goertzel algorithm: eficiente para calcular solo unas pocas frecuencias.

Resolución espectral

•	Aumenta con el número de puntos N.

•	Zero-padding mejora resolución visual, pero no añade información nueva.

Aplicaciones

•	Procesamiento en tiempo real.

•	Reconocimiento de voz, música y comunicaciones.

•	Implementaciones en DSP, GPU y FPGA.

———————————————————————————

Idea central

La FFT es un conjunto de algoritmos para calcular la DFT de manera mucho más eficiente.

Desarrollo

•	Cálculo directo de la DFT → N^2 operaciones.

•	FFT → reduce a N \log N.

•	Idea: aprovechar la simetría y periodicidad de las exponenciales complejas para dividir el problema en partes más chicas (divide y vencerás).

Algoritmos

•	Radix-2 DIT (decimation-in-time): divide la secuencia en pares/impares.

•	Radix-2 DIF (decimation-in-frequency): divide la DFT en mitades.

•	Radix-4 y mixed-radix: optimizaciones según el tamaño de N.

•	Goertzel algorithm: eficiente si solo se necesitan unas pocas frecuencias.

Propiedades

•	Implementa convolución rápida mediante productos de DFT.

•	Soporta secuencias reales de manera optimizada.

•	Puede aumentar o disminuir la resolución espectral según N.

Aplicaciones

•	Audio y música (ecualización, análisis espectral).

•	Telecomunicaciones (OFDM, compresión de datos).

•	Procesamiento de imágenes (filtrado en frecuencia).

•	Implementaciones en hardware (DSPs, GPUs, FPGAs).

## <u>Capítulo 1 – Discrete-Time Signals and Systems</u>

### Introducción

Este capítulo introduce los conceptos básicos de señales y sistemas en tiempo discreto, que son la base del procesamiento digital. Una señal es cualquier función que transporta información, y un sistema es una regla que transforma una señal de entrada en otra de salida.

### Señales

- Clasificación:

  - Determinísticas: se pueden describir de manera exacta (ejemplo: x[n]=cos⁡(0.1πn)x[n]=\cos(0.1\pi n)x[n]=cos(0.1πn)).

  - Aleatorias: se modelan estadísticamente (ejemplo: ruido blanco).

  - De energía: ∑∣x[n]∣2<∞\sum |x[n]|^2 < ∞∑∣x[n]∣2<∞.

  - De potencia: energía infinita pero potencia promedio finita.

- Secuencias básicas:

  - Impulso: δ[n]\delta[n]δ[n].

  - Escalón: u[n]u[n]u[n].

  - Exponenciales y senoides: ana^nan, ejωne^{jωn}ejωn.

- Operaciones básicas:

  - Desplazamiento temporal: x[n−n0]x[n-n_0]x[n−n0​].

  - Simetría temporal: x[−n]x[-n]x[−n].

  - Expansión/compresión en el eje temporal.

### Sistemas

- Lineales: cumplen superposición.

- Invariantes en el tiempo (LTI): el retardo en la entrada implica retardo en la salida.

- Causales: la salida depende solo de entradas presentes y pasadas.

- Estables (BIBO): entradas acotadas producen salidas acotadas.

Ejemplo: un promedio móvil de 3 muestras es un sistema LTI, causal y estable.

## <u>Capítulo 2 – Impulse Response</u>

### Introducción

La herramienta fundamental para analizar un sistema LTI es su respuesta al impulso h[n]h[n]h[n], definida como la salida ante δ[n]δ[n]δ[n].

### Convolución

La salida y[n]y[n]y[n] se obtiene mediante la convolución:

y[n]=(x∗h)[n]=∑k=−∞∞x[k]h[n−k]y[n] = (x*h)[n] = \sum_{k=-∞}^{∞} x[k]h[n-k]y[n]=(x∗h)[n]=k=−∞∑∞​x[k]h[n−k]

Métodos prácticos:

- Direct summation (fórmula).

- Flip-and-shift (visual).

### FIR e IIR

- FIR (Finite Impulse Response): h[n]h[n]h[n] finito, siempre estables.

- IIR (Infinite Impulse Response): h[n]h[n]h[n] infinito, pueden ser inestables.

### Propiedades de convolución

- Conmutativa: x∗h=h∗xx*h = h*xx∗h=h∗x.

- Asociativa: x∗(h1∗h2)=(x∗h1)∗h2x*(h_1*h_2) = (x*h_1)*h_2x∗(h1​∗h2​)=(x∗h1​)∗h2​.

- Distributiva: x∗(h1+h2)=x∗h1+x∗h2x*(h_1+h_2) = x*h_1 + x*h_2x∗(h1​+h2​)=x∗h1​+x∗h2​.

### Estabilidad y causalidad

- Causalidad: h[n]=0h[n]=0h[n]=0 para n<0n<0n<0.

- Estabilidad BIBO: ∑∣h[n]∣<∞\sum |h[n]| < ∞∑∣h[n]∣<∞.

Ejemplo: un filtro de media móvil es FIR, causal y estable.

## <u>Capítulo 5 – Frequency Response</u>

### Introducción

La respuesta en frecuencia describe cómo un sistema LTI modifica los diferentes componentes espectrales de una señal.

### Definición

H(ejω)=∑n=−∞∞h[n]e−jωnH(e^{jω}) = \sum_{n=-∞}^{∞} h[n]e^{-jωn}H(ejω)=n=−∞∑∞​h[n]e−jωn

- Magnitud: ganancia para cada frecuencia.

- Fase: retardo o distorsión en el tiempo.

### Polos y ceros

- Los ceros atenúan frecuencias.

- Los polos amplifican.

- El diagrama de polos y ceros en el plano-z permite visualizar H(ejω)H(e^{jω})H(ejω).

### Filtros all-pass

- Modifican solo la fase, no la magnitud.

- Útiles para corregir retardo de fase.

### Sistemas de fase mínima

- Todos los polos y ceros dentro del círculo unitario.

- Importantes porque minimizan el retardo de grupo.

## <u>Capítulo 7 – FIR Filters</u>

### Introducción

Filtros con respuesta al impulso finita, usados ampliamente por su estabilidad y facilidad de diseño.

### Propiedades

- Siempre estables (no hay realimentación).

- Se pueden diseñar con fase lineal (preservan forma de señales).

### Diseño

- Método de la ventana:

  - Se parte de un filtro ideal (ej: pasa bajos sinc).

  - Se multiplica por una ventana finita: rectangular, Hamming, Hann, Blackman, Kaiser.

  - Compromiso: ancho de lóbulo principal vs. altura de lóbulos laterales.

- Muestreo en frecuencia: interpolar valores de la respuesta ideal en ciertos puntos.

- Least-squares: minimiza el error medio cuadrático.

- Parks–McClellan (óptimo): minimiza el error máximo (criterio de Chebyshev).

Ejemplo: un filtro FIR pasa bajos con ventana Hamming para audio.

## <u>Capítulo 8 – IIR Filters</u>

### Introducción

Los filtros IIR tienen respuesta al impulso infinita debido a la realimentación.

### Ventajas y desventajas

- Ventajas: menos coeficientes para cumplir especificaciones.

- Desventajas: fase no lineal, riesgo de inestabilidad.

### Diseño

Se basan en prototipos analógicos y se convierten al dominio digital:

- Butterworth: respuesta suave, sin ondulación.

- Chebyshev I/II: más selectivos, permiten ondulación (ripple).

- Elípticos: máxima selectividad con ripple en ambas bandas.

### Métodos de conversión

- Invarianza al impulso: mapea la respuesta analógica al dominio digital (puede generar aliasing).

- Transformación bilineal: mapea eje jω → círculo unitario sin aliasing, con distorsión de frecuencia (pre-warping corrige esto).

## <u>Capítulo 10 – Discrete Fourier Transform (DFT)</u>

### Introducción

La DFT permite representar una secuencia finita en el dominio frecuencial.

X[k]=∑n=0N−1x[n]e−j2πNknX[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2π}{N}kn}X[k]=n=0∑N−1​x[n]e−jN2π​kn

### Propiedades

- Periodiciad: X[k+N]=X[k]X[k+N] = X[k]X[k+N]=X[k].

- Simetrías: real/pares generan espectros simétricos.

- Parseval: energía en tiempo = energía en frecuencia.

### Fenómenos

- Leakage: cuando la señal no es periódica en la ventana de análisis.

- Resolución espectral: Δf=fs/N\Delta f = f_s/NΔf=fs​/N.

- Zero-padding: no cambia info, pero interpola el espectro.

Ejemplo: una senoide de 1 kHz muestreada a 8 kHz con N=256N=256N=256 produce un bin en el espectro.

## <u>Capítulo 11 – FFT</u>

### Introducción

La FFT es un algoritmo eficiente para calcular la DFT con complejidad O(Nlog⁡N)O(N\log N)O(NlogN).

### Decimation-in-Time (DIT)

- Se separa la señal en muestras pares e impares.

- Se reutilizan resultados gracias a periodicidad de las exponenciales.

### Twiddle factors

- WNk=e−j2πNkW_N^k = e^{-j\frac{2π}{N}k}WNk​=e−jN2π​k.

- Introducen rotación de fase.

### Variantes

- Radix-2 (más común).

- Radix-4 y mixtos (más eficientes en algunos casos).

### Aplicaciones

- Convolución rápida:

y[n]=IFFT(FFT(x)⋅FFT(h))y[n] = \text{IFFT}(\text{FFT}(x)\cdot \text{FFT}(h))y[n]=IFFT(FFT(x)⋅FFT(h))

- Correlación y análisis espectral en tiempo real.

## <u>Capítulo 14 – Spectral Analysis</u>

### Introducción

El análisis espectral busca estimar cómo se distribuye la potencia de una señal en frecuencia.

### Métodos no paramétricos

- Periodograma:

Pxx(f)=1N∣X(f)∣2P_{xx}(f) = \frac{1}{N}|X(f)|^2Pxx​(f)=N1​∣X(f)∣2

  - Ruidoso, pero simple.

- Bartlett: divide en tramas y promedia → menos varianza, peor resolución.

- Welch: mejora el Bartlett aplicando ventanas solapadas.

### Métodos paramétricos

- Basados en modelos (AR, ARMA).

- Mayor resolución con menos datos.

- Requieren elegir orden del modelo (algoritmo Levinson–Durbin).

### STFT y espectrograma

- Analiza señales no estacionarias en ventanas cortas.

- El espectrograma muestra energía en tiempo-frecuencia.

### Consideraciones prácticas

- Leakage: mitigado con ventanas.

- Resolución: depende de longitud de ventana y muestreo.