Introducción teórica TS4

- Señales y modelos estocásticos en DSP

En el análisis de señales digitales, es común modelar una señal como la combinación de una componente determinística y ruido aleatorio. La señal que se estudia en este trabajo está definida como: x(k) = a0 * sin(omega1 * n) + na(n)

Donde:

- a0 = 2 es la amplitud de la señal sinusoidal.

- omega1 = omega0 + fr * 2pi/N es la frecuencia angular de la señal, ligeramente desintonada respecto a omega0 = pi/2.

- fr ≈ U(-2, 2) representa un desplazamiento aleatorio uniforme de frecuencia, modelando pequeñas fluctuaciones o incertidumbre en la frecuencia de la señal.

- na(n) ≈ N(0, sigma^2) es ruido aditivo gaussiano con media cero y varianza sigma^2, que representa perturbaciones aleatorias típicas en sistemas físicos.

Este modelo se conoce como modelo aditivo de señal con ruido y es la base para muchos estudios de estimación en DSP.

- Señal vs Ruido y SNR

El SNR (Signal-to-Noise Ratio) es la relación entre la potencia de la señal útil y la potencia del ruido: SNR(db) = FORMULA

- Una SNR alta indica que la señal es mucho mas fuerte que el ruido, facilitando su detección y estimación.

- Una SNR baja indica que el ruido domina, haciendo mas difícil estimar correctamente la amplitud y frecuencia de la señal.

- Distribuciones de probabilidad

Las distribuciones de probabilidad describen el comportamiento de variables aleatorias:

- Distribución uniforme U(a,b): todos los valores en el intervalo [a,b] tienen la misma probabilidad. En nuestro caso fr ≈ U(-2, 2) modela un desplazamiento de frecuencia aleatorio con igual probabilidad en el rango dado.

- Distribución normal N(mu, sigma^2): la variable aleatoria tiene mayor probabilidad cerca de la media mu y menor probabilidad cuanto más se aleja de mu. El ruido na(n) ≈ N(0, sigma^2) sigue esta distribución.

Estas distribuciones son fundamentales para modelar incertidumbre y ruido en sistemas de DSP.

- Transformada Discreta de Fourier y estimación espectral

La Transformada Discreta de Fourier (DFT) permite representar una señal discreta en el dominio de la frecuencia. Para un vector de N muestras x(n), la DFT está dada por:

X(k) = sum_{n = 0}^{N – 1} x(n) * e^(-j*2*pi*k*n/N), k = 0, 1, …, N – 1

En presencia de ruido y desintonia de frecuencia, el espectro de la señal se “difumina”, y se hace necesario aplicar ventanas para controlar efectos como el leakage, que afecta la precisión de la estimulación de amplitud y frecuencia.

- Ventanas en DSP

Las ventanas son funciones que muliplican la señal temporal antes de calcular la DFT, con el fin de reducir el leakage espectral. Hay distintos tipos de ventanas:

- Rectangular (sin ventana): es la mas simple, es esuivalente a no aplicar ventana. Tiene una alta resolución en frecuencia, pero alto leakage.

- Flat – top: es diseñada para estimación precisa de amplitud. Minimiza los errores en la magnitus de picos espectrales.

- Blackman – Harris: es una ventana con sidelobes muy bajos, es útil para detectar señales con bajo SNR.

- Otras ventanas: Hann, Hamming, etc.

Cada ventana tiene un trade – off entre resolución espectral (capacidad de separar frecuencias cercanas) y precisión en la amplitud.

- Estimadores de amplitud y frecuencia

Un estimador es una regla o formula que permite calcular un valor aproximado de un parámetro desconocido de una señal a partir de datos observados.

Para estimar la amplitud a1 y la frecuencia omega1 de la señal, se usan los siguientes estimadores basados en la DFT de la señal ventana wi(n):

- Estimador de amplitud: intenta determinar el valor real de la amplitud de la señal sinusoidal a partir de sus muestras

FORMULA

- Estimador de frecuencia: busca aproximar la frecuencia real de la señal

FORMULA

Es decir, la amplitud se obtiene evaluando el módulo de la DFT en la frecuencia nominal omega0, mientras que la frecuencia se estima buscando el máximo del espectro de la señal ventana.

- Sesgo y varianza de estimadores

Un estimador se evalua en términos de sesgo y varianza, que reflejan su precisión y consistencia.

- Sesgo (sa): es la diferencia entre la media esperada del estimador y el valor real:

FORMULA

- Varianza (va): medida de la dispersión de los resultados alrededor de la media:

FORMULA

Cuando se trabaja con simulaciones o experimentos numéricos, los valores esperados se aproximan mediante promedios muestrales sobre M realizaciones: FORMULAS

De manera análoga, se puede calcular el sesgo y varianza del estimador de frecuencias omega1.